# Karta Pracy: Laboratorium – Routing, VLANy i przekierowanie portów (Port Forwarding)

Przedmiot: Technologie sieciowe / Administracja systemami Linux

Klasa: 1 Technikum Informatyczne

Temat: Zaawansowana konfiguracja sieci w środowisku wirtualnym: VLANy, pfSense oraz serwer WWW z dostępem z sieci zewnętrznej.

## 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zrozumienie mechanizmów routingu międzysegmentowego, implementacja VLANów na wirtualnym switchu oraz konfiguracja przekierowania portów (Port Forwarding/DNAT) na routerze pfSense, aby umożliwić dostęp do usług wewnętrznych z sieci zewnętrznej (szkolnej).

## 2. Architektura sieci (Topologia)

Środowisko składa się z:

| Urządzenie | Rola | Podsieć / VLAN |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu Desktop (Host) | Klient sieciowy | Sieć Szkolna |
| pfSense VM | Router/Firewall | WAN (Szkolna) / LAN (VLAN 10) |
| Linux Mint VM | Serwer WWW (Apache2) | VLAN 10 |

## 3. Instrukcja wykonania

### Krok 1: Przygotowanie sieci (VLAN)

- W oprogramowaniu do wirtualizacji skonfiguruj wirtualny switch z obsługą tagowania 802.1Q (VLAN 10).

- W pfSense: Dodaj nowy interfejs (VLAN) na karcie LAN (np. vtnet1.10). Przypisz mu adresację statyczną (np. 10.0.10.1/24).

### Krok 2: Instalacja usług na Linux Mint

- Ustaw statyczną adresację IP na maszynie z Linux Mint (np. 10.0.10.10, brama 10.0.10.1).

- Zainstaluj serwer Apache2: sudo apt update && sudo apt install apache2 -y.

- Sprawdź, czy usługa działa: systemctl status apache2.

### Krok 3: Konfiguracja Port Forwarding w pfSense

- Zaloguj się do panelu pfSense.

- Przejdź do: Firewall -> NAT -> Port Forward.

- Dodaj regułę (Add):

  - Interface: WAN

  - Protocol: TCP

  - Destination Port: HTTP (80)

  - Redirect Target IP: 10.0.10.10 (IP Linux Mint)

  - Redirect Target Port: HTTP (80)

- Zapisz i zastosuj zmiany (Apply Changes).

## 4. Sprawozdanie (Wymagania)

Sprawozdanie musi zawierać:

- Schemat sieci: Narysuj połączenia (Host -> pfSense -> Linux Mint).

- Dowody (Screeny):

  - Konfiguracja VLAN w pfSense.

  - Aktywna reguła NAT (Port Forward) w panelu pfSense.

  - Weryfikacja działania strony WWW z poziomu Ubuntu (wpisanie adresu IP WAN routera w przeglądarce).

  - Wynik polecenia netstat -tulpn na Linux Mint potwierdzający nasłuchiwanie serwera Apache.

- Wnioski: Wyjaśnij, dlaczego bez reguły Port Forwarding host z sieci szkolnej nie może bezpośrednio połączyć się z serwerem Apache (rola NAT/Firewall).