# MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: Projektowanie sieci komputerowych i media transmisyjne

## 1. Topologie sieci komputerowych

Projektowanie sieci rozpoczyna się od wyboru odpowiedniej topologii, czyli schematu połączeń między urządzeniami. Wyróżniamy dwa główne podejścia:

- Topologia fizyczna: Określa fizyczne (rzeczywiste) ułożenie kabli i urządzeń.

- Topologia logiczna: Określa sposób, w jaki dane (sygnały) wędrują wewnątrz sieci, niezależnie od fizycznego ułożenia przewodów.

### Podstawowe topologie fizyczne:

| Topologia | Charakterystyka | Zalety i Wady |
| --- | --- | --- |
| Magistrala (Bus) | Wszystkie urządzenia podłączone są do jednego, wspólnego kabla (medium). | Niska cena, ale awaria kabla głównego kładzie całą sieć. (Przestarzała) |
| Gwiazda (Star) | Każde urządzenie posiada osobny kabel łączący je z centralnym punktem (np. przełącznikiem). | Łatwość zarządzania, awaria jednego kabla nie wpływa na inne. Wymaga więcej kabla. (Obecny standard) |
| Pierścień (Ring) | Każde urządzenie połączone jest z dwoma sąsiadami, tworząc zamknięty obwód. | Brak kolizji danych (przekazywanie żetonu), ale przerwanie pierścienia unieruchamia sieć. |
| Siatka (Mesh) | Każdy węzeł jest połączony z każdym innym lub wieloma innymi w sieci. | Ogromna niezawodność i odporność na awarie (nadmiarowość). Bardzo drogie i trudne w instalacji. |

## 2. Media transmisyjne – czym przesyłamy dane?

Medium transmisyjne to fizyczny nośnik, w którym propagowany jest sygnał telekomunikacyjny. Dzielimy je z reguły na przewodowe oraz bezprzewodowe.

### Media miedziane (Skrętka komputerowa - Twisted Pair)

Najpopularniejszy rodzaj kabla w sieciach LAN (Local Area Network). Zbudowany jest z 4 par skręconych ze sobą przewodów miedzianych (skręcanie redukuje zakłócenia elektromagnetyczne zwane przesłuchami).

- UTP (Unshielded Twisted Pair): Skrętka nieekranowana. Standardowa, najtańsza, ale podatna na silne zakłócenia.

- FTP / STP (Shielded Twisted Pair): Skrętka ekranowana folią lub siatką metalową. Stosowana w środowiskach mocno narażonych na zakłócenia (np. hale fabryczne, bliskość kabli prądowych).

Ważne: Maksymalna dopuszczalna długość pojedynczego odcinka kabla miedzianego bez regeneracji sygnału to zazwyczaj 100 metrów.

### Media optyczne (Światłowody - Fiber Optics)

Przesyłają dane w postaci szybkich impulsów świetlnych generowanych przez lasery lub diody LED. Są całkowicie odporne na jakiekolwiek zakłócenia elektromagnetyczne.

- Jednomodowe (Single-mode - SMF): Przesyłają jeden promień (mod) światła. Mają bardzo mały rdzeń. Zapewniają ogromne przepustowości na dystansach liczonych w dziesiątkach kilometrów (łącza międzymiastowe).

- Wielomodowe (Multi-mode - MMF): Przesyłają wiele promieni świetlnych, które odbijają się od ścianek rdzenia. Krótszy zasięg (do kilkuset metrów), ale używane np. w pionach szkieletowych budynków.

### Media bezprzewodowe

Wykorzystują fale radiowe (lub mikrofale). Należą do nich standardy takie jak Wi-Fi (IEEE 802.11) czy Bluetooth. Cechują się elastycznością, ale są bardziej podatne na zakłócenia z otoczenia fizycznego (ściany, zakłócenia falowe) oraz narażone na ataki bezpieczeństwa.

## 3. Urządzenia sieciowe w projektowaniu

- Przełącznik (Switch): Centralny punkt topologii gwiazdy w warstwie 2. Analizuje adresy fizyczne MAC i przesyła ramki danych tylko do docelowego portu (nie rozsiewa danych po wszystkich kablach, w przeciwieństwie do starego Huba).

- Router: Łączy ze sobą różne, osobne sieci i wyznacza najlepsze trasy dla pakietów na podstawie adresów IP (warstwa 3). Pełni najczęściej rolę tzw. bramy domyślnej.

- Punkt Dostępowy (Access Point): Zapewnia hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego medium transmisyjnego (często podłączony kablowo ze Switchem).

# KARTA PRACY UCZNIA: Projektowanie sieci i media transmisyjne

Imię i nazwisko: .......................................................................... Klasa: ........... Data: ....................

### Zadanie 1. Dobór medium transmisyjnego

Jako administrator sieci otrzymałeś trzy zlecenia inwestycyjne. Zaproponuj najlepsze i najsensowniejsze technicznie medium transmisyjne (skrętka UTP, skrętka FTP, światłowód jednomodowy, Wi-Fi) i krótko uzasadnij swój wybór.

- Scenariusz A: Chcesz połączyć dwa budynki Zespołu Szkół oddalone od siebie o blisko 2 kilometry. Trasa będzie przebiegać na zewnątrz, w środowisku podatnym na wyładowania atmosferyczne.
Wybór: .....................................................
Uzasadnienie: ....................................................................................................................
............................................................................................................................................

- Scenariusz B: Podłączenie 15 stanowisk komputerowych w pracowni informatycznej nr 105 do znajdującego się w tym samym pomieszczeniu przełącznika (najdłuższy dystans od komputera do szafy to 15 metrów).
Wybór: .....................................................
Uzasadnienie: ....................................................................................................................
............................................................................................................................................

- Scenariusz C: Okablowanie zautomatyzowanej linii na hali fabrycznej. Wzdłuż zaplanowanej trasy kablowej przebiegają kable siłowe wysokiego napięcia do maszyn. Maksymalna odległość wynosi 50 metrów.
Wybór: .....................................................
Uzasadnienie: ....................................................................................................................
............................................................................................................................................

### Zadanie 2. Analiza topologii fizycznej

Połącz w pary (wpisz odpowiednią literę w kwias na początku zdania) opis z właściwą nazwą topologii fizycznej:

A. Topologia magistrali

B. Topologia gwiazdy

C. Topologia siatki

- [......] Jest obecnie powszechnie stosowana w pracowniach szkolnych i biurach. Jej sercem jest najczęściej urządzenie zwane przełącznikiem (switch). Awaria kabla komputera nie przerywa pracy reszty pracowni.

- [......] Charakteryzuje się największą odpornością, ale ogromnymi kosztami wykonania, ponieważ każdy węzeł połączony jest przewodem z wieloma innymi. Używana w sieciach mocno krytycznych lub jako model Internetu.

- [......] Dziś uznawana za całkowicie przestarzałą w sieciach komputerowych. Przerwanie głównego, biegnącego przez całe pomieszczenie przewodu skutkuje natychmiastową awarią i paraliżem całej sieci (brak redundancji).

### Zadanie 3. Prawda czy Fałsz?

| Stwierdzenie | P / F |
| --- | --- |
| Maksymalna zalecana długość jednego segmentu kabla miedzianego (skrętki) bez użycia wzmacniacza wynosi około 500 metrów. | ...... |
| Przełącznik (Switch) jest urządzeniem inteligentnym, które wysyła dane tylko na konkretny port docelowy, bazując na adresach MAC. | ...... |
| Kable optyczne (światłowody) są silnie podatne na zakłócenia elektromagnetyczne z pobliskich instalacji elektrycznych. | ...... |
| Router to urządzenie sieciowe służące do oddzielania i łączenia różnych podsieci (np. sieci domowej z publiczną siecią WAN/Internet). | ...... |