# MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: Wprowadzenie do adresacji IP – adresowanie w praktyce (IPv4)

## 1. Czym jest adres IPv4?

Adres IP (Internet Protocol) to unikalny identyfikator przypisywany każdemu urządzeniu (komputerowi, drukarce, smartfonowi) połączonemu z siecią komputerową, która używa protokołu IP do komunikacji. Działa on podobnie do adresu pocztowego lub numeru telefonu – pozwala na precyzyjne odnalezienie nadawcy i odbiorcy danych.

Cechy charakterystyczne adresu IPv4:

- Składa się z 32 bitów (zer i jedynek).

- Dla wygody człowieka zapisywany jest w formacie dziesiętnym oddzielonym kropkami (tzw. zapis dotted-decimal).

- Podzielony jest na 4 części, zwane oktetami (każdy oktet ma 8 bitów).

- Wartość każdego oktetu w systemie dziesiętnym może wynosić od 0 do 255.

Przykład adresu IPv4: 192.168.1.10
Zapis binarny:      11000000.10101000.00000001.00001010

## 2. Budowa adresu IP: Część sieci i część hosta

Każdy adres IP dzieli się logicznie na dwie części:

- Adres sieci (Network ID): Identyfikuje konkretną podsieć. Urządzenia w tej samej sieci LAN (np. w jednej pracowni komputerowej) mają identyczną część sieciową.

- Adres hosta (Host ID): Unikalnie identyfikuje konkretne urządzenie wewnątrz danej podsieci. Żadne dwa urządzenia w tej samej sieci nie mogą mieć tego samego adresu hosta!

### Skąd wiemy, gdzie kończy się sieć, a zaczyna host? (Maska podsieci)

Do określenia granicy między częścią sieciową a częścią hosta służy maska podsieci. Maska to również 32-bitowa liczba, która w zapisie binarnym składa się z ciągu jedynek (oznaczających część sieci) i ciągu zer (oznaczających część hosta).

- Często używa się zapisu skróconego, tzw. notacji CIDR (np. /24), co oznacza, że pierwsze 24 bity to jedynki maski.

- Maska /24 to dziesiętnie: 255.255.255.0.

## 3. Tradycyjne Klasy Adresów IP (Architektura Classful)

Historycznie adresy IP zostały podzielone na 5 klas. Choć dziś korzystamy z adresacji bezklasowej (CIDR), znajomość klas podstawowych jest obowiązkowa w technikum informatycznym.

| Klasa | Zakres pierwszego oktetu | Domyślna maska podsieci | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 - 126 | 255.0.0.0 (/8) | Ogromne sieci (mało sieci, miliony hostów) |
| B | 128 - 191 | 255.255.0.0 (/16) | Średnie i duże sieci (np. korporacje, uniwersytety) |
| C | 192 - 223 | 255.255.255.0 (/24) | Małe sieci (dużo sieci, max 254 hosty w każdej) |
| D | 224 - 239 | Brak zdefiniowanej maski | Multicast (rozsyłanie grupowe) |
| E | 240 - 255 | Brak zdefiniowanej maski | Eksperymentalne (zarezerwowane, nieużywane) |

Uwaga: Adres 127.x.x.x (tzw. loopback) służy do testowania stosu TCP/IP na własnym komputerze (localhost).

## 4. Adresy publiczne a adresy prywatne (RFC 1918)

Ponieważ w puli IPv4 jest ograniczona liczba adresów (ok. 4,3 miliarda), wyznaczono specjalne pule adresów prywatnych. Można ich swobodnie używać we własnych sieciach domowych czy szkolnych (LAN), ale nie są one rutowane w globalnym Internecie. Do komunikacji ze światem potrzebujemy technologii NAT (tłumaczenia adresów) na naszym routerze.

- Pula klasy A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255

- Pula klasy B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255

- Pula klasy C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

## 5. Kluczowe parametry każdej podsieci

Mając dany adres IP z maską, w technice sieciowej wyliczamy trzy najważniejsze rzeczy:

- Adres Sieci (Network Address): Pierwszy adres w danej podsieci. Część hosta składa się z samych zer bitowych. Tego adresu nie przypisujemy żadnemu komputerowi! Reprezentuje on całą sieć.

- Adres Rozgłoszeniowy (Broadcast Address): Ostatni adres w podsieci. Część hosta składa się z samych jedynek bitowych. Służy do wysyłania pakietów do wszystkich urządzeń w tej samej sieci naraz. Tego adresu również nie przypisujemy komputerowi.

- Zakres Adresów Hostów (Użyteczne IP): Wszystkie adresy pomiędzy adresem sieci a adresem rozgłoszeniowym. To je konfigurujemy na kartach sieciowych stacji roboczych, routerów i serwerów.

### Przykładowe obliczenie (Klasa C)

Dane wejściowe: 
Adres komputera: 192.168.1.50
Maska: 255.255.255.0 (/24)

Analiza (maska .0 na końcu oznacza, że 3 pierwsze oktety to sieć, ostatni to host):
1. Adres sieci:       192.168.1.0 (zerujemy część hosta)
2. Pierwszy użyteczny host: 192.168.1.1 (adres sieci + 1)
3. Adres rozgłoszeniowy:  192.168.1.255 (dajemy max wartość w część hosta)
4. Ostatni użyteczny host:  192.168.1.254 (adres broadcast - 1)
5. Ilość użytecznych hostów: 254 komputery

# KARTA PRACY UCZNIA: Adresacja IP w praktyce

Imię i nazwisko: .......................................................................... Klasa: ........... Data: ....................

### Zadanie 1. Rozpoznawanie klas i typów adresów

Dla podanych adresów IP określ ich klasę (A, B, C, D) oraz zaznacz, czy jest to adres publiczny, prywatny, czy pętla zwrotna (loopback).

| Adres IP | Klasa (A/B/C/D) | Typ (Prywatny/Publiczny/Inny) | Domyślna maska podsieci |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.25.4.1 |  |  |  |
| 192.168.100.5 |  |  |  |
| 8.8.8.8 |  |  |  |
| 127.0.0.1 |  |  |  |
| 172.16.55.10 |  |  |  |
| 224.0.0.5 |  |  |  |

### Zadanie 2. Wyznaczanie parametrów sieci (dla domyślnych masek klasowych)

Na podstawie podanego adresu IP i domyślnej maski dla jego klasy, oblicz adres sieci, adres rozgłoszeniowy (broadcast) oraz zakres dostępnych dla urządzeń adresów hostów.

| Adres IP Hosta z maską | Adres Sieci | Adres Rozgłoszeniowy (Broadcast) | Zakres adresów hostów (od - do) |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.10.150 /24 |  |  |  |
| 10.5.20.100 /8 |  |  |  |
| 172.16.50.2 /16 |  |  |  |

### Zadanie 3. Ćwiczenie praktyczne w systemie Windows (Pracownia)

Uruchom Wiersz Polecenia (CMD) w systemie Windows, wpisując w menu start komendę cmd. Następnie wpisz polecenie ipconfig /all i odczytaj parametry karty sieciowej Ethernet/Wi-Fi, z której aktualnie korzystasz.

- Zanotuj swój Adres IPv4: ..............................................................

- Zanotuj Maskę podsieci: ..............................................................

- Zanotuj Bramę domyślną (router): ..............................................................

- Czy Twój komputer ma przydzielony adres publiczny czy prywatny? ....................................