Karta pracy: Laboratorium – Konfiguracja wirtualnej sieci z routerem pfSense

Przedmiot: Technologie sieciowe / Systemy operacyjne Klasa: 1 Technikum Informatyczne Temat: Wirtualizacja sieci: Instalacja i konfiguracja routera pfSense oraz obsługa klienta w sieci lokalnej.

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zrozumienie działania wirtualizacji sieciowej, konfiguracja wirtualnego routera pfSense jako bramy sieciowej oraz zapewnienie dostępu do Internetu maszynie klienckiej (Windows 11) w odizolowanej sieci.

2. Wymagania wstępne

- Zainstalowane oprogramowanie do wirtualizacji (np. Oracle VirtualBox lub VMware).

- Obraz ISO systemu pfSense (wersja stabilna).

- Obraz ISO systemu Windows 11.

- Dostęp do Internetu na maszynie hosta.

3. Zadanie

Twoim zadaniem jest stworzenie środowiska sieciowego składającego się z routera (pfSense) i stacji roboczej (Windows 11).

Krok 1: Przygotowanie środowiska sieciowego (VirtualBox)

- pfSense (Router):

  - Karta sieciowa 1 (WAN): Ustaw na NAT (dostęp do Internetu z hosta).

  - Karta sieciowa 2 (LAN): Ustaw na Sieć wewnętrzna (nazwij ją np. "Laboratorium1").

- Windows 11 (Klient):

  - Karta sieciowa 1: Ustaw na Sieć wewnętrzna (wybierz tę samą nazwę, co w pfSense, np. "Laboratorium1").

Krok 2: Instalacja i konfiguracja pfSense

- Uruchom maszynę z pfSense i przeprowadź standardowy proces instalacji.

- Po pierwszym uruchomieniu przypisz interfejsy:

  - WAN (vtnet0) – otrzyma adres IP automatycznie przez DHCP z Twojej karty sieciowej hosta.

  - LAN (vtnet1) – ustaw adres IP statyczny (np. 192.168.1.1/24).

- Zaloguj się do panelu webowego (zazwyczaj przez przeglądarkę na Windows 11 pod adresem 192.168.1.1).

Krok 3: Konfiguracja Windows 11

- Uruchom maszynę z Windows 11.

- Upewnij się, że karta sieciowa pobrała adres IP automatycznie (DHCP z pfSense).

- Sprawdź, czy maszyna posiada dostęp do Internetu (ping do 8.8.8.8 lub otwarcie strony www).

4. Wytyczne do sprawozdania

Sprawozdanie musi zostać przygotowane w formie dokumentu tekstowego (np. Google Docs) i zawierać następujące elementy:

- Strona tytułowa: Imię i nazwisko, klasa, data, temat ćwiczenia.

- Opis wykonanych czynności: Krótkie podsumowanie kroków (maks. 1 strona).

- Dokumentacja graficzna (Screeny):

  - Zdjęcie ustawień kart sieciowych w VirtualBox dla obu maszyn.

  - Ekran konsoli pfSense po poprawnej konfiguracji interfejsów (widoczne adresy IP).

  - Widok panelu administracyjnego pfSense (pulpit).

  - Zrzut ekranu z Windows 11 pokazujący wynik komendy ipconfig /all.

  - Zrzut ekranu z Windows 11 pokazujący sukces polecenia ping 8.8.8.8 (dowód działania Internetu).

- Wnioski:

  - Wyjaśnij, dlaczego karta sieciowa LAN w pfSense musiała być ustawiona w trybie "Sieć wewnętrzna".

  - Opisz, w jaki sposób pfSense pełni rolę bramy sieciowej (gateway) dla systemu Windows 11.

Powodzenia! Pamiętaj o dokładnym opisywaniu każdego screena.